# Półmaska filtrująca FS-920B U FFP2 NR D

Kategoria: BLACK

Klasa: P2

NDS: 10 x NDS

Norma: EN 149:2001, spełnia wymagania długiego testu mgłą olejową

Certyfikat: Wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425

Dzięki automatyzacji i optymalizacji produkcji półmaski serii 900 charakteryzuje atrakcyjna cena.

Nowa półmaska filtrująca na bazie serii 900 w kolorze czarnym będąca odpowiedzią na oczekiwania rynku.

Zastosowanie:

Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, stoczniowy.

Dodatkowe zalety:

Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał. Półmaska pokryta jest czarną włókniną osłonową. Dzięki odpowiedniej budowie półmaski można w przerwie wykonywanych prac złożyć i schować ją do kieszeni nie uszkadzając jej.

Służy:

Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.

Skład:

Czasza półmaski:
- Włóknina osłonowa

- Włóknina sztywnikowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina osłonowa 
Elementy dodatkowe:
- Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa
- Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
- Zapinki do regulacji długości taśm zausznych
- Taśmy zauszne